建设项目环境影响报告表

项 目 名 称 ：   盐城市静脉产业园基础设施项目

建设单位(盖章)  盐城市静脉产业园建设开发有限公司

编制日期: 二〇一六年十月

江苏省环境保护局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称……指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点……指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别……按国标填写。

- 总投资……指项目投资总额。

- 主要环境保护目标……指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议……给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见……由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见……由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 盐城市静脉产业园基础设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 盐城市静脉产业园建设开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 任连璋 |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 周刚 |  |  |
| 通讯地址 | 盐城市解放南路168号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0515-88580092 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 224000 |  |
| 建设地点 | 亭湖区新兴镇洪东村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 盐城市发展和改革委员会 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 盐发改审[2016]34号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √ 新建 改扩建 技改 （迁） |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | E4813 市政道路工程建筑 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 421551.43 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 237148.8 |  |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 143000 |  | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 8767 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 6.1% |
| 评价经费 （万元） | / |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设备； 主要原辅材料： 砖、水泥、钢材、法青、杉松树等。 主要设备： 表1-1 建设项目设备清单 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 备注. 1; 挖掘机; 2; /. 2; 推土机; 1; /. 3; 夯土机; 2; /. 4; 起重机; 2; /. 5; 装载机; 1; /. 6; 搅拌机; 1; /. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 消耗量 |  |  | 名 称 |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（m3/年） |  | 1020 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 电（万度/年） |  | / |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 燃煤(吨/年) |  | / |  |  | 其它 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |
| 废水排水量及排放去向 本项目为静脉产业园基础设施建设，主体工程为道路工程，雨、污水管道的铺设及绿化工程，运营期无生产生活废水产生。 施工期主要废水为施工废水和施工人员生活废水，施工废水经沉淀后回用不外排，施工期生活污水3.4t/d,经化粪池处理后排入城东污水处理厂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着盐城经济迅速发展、城市建设的扩张和城乡一体化的实施，城市废弃物迅速增长。目前盐城市生活垃圾1200吨/日、餐厨垃圾100吨/日、建筑垃圾167万吨/年，随着人口的增长，城市垃圾产生量将进一步提升。针对这一现象，盐城市市政府于2014年12月22日同意设立盐城市静脉产业园（盐政复[2014]34号），盐城市静脉产业园规划环评于2015年3月13日取得盐城市环境保护局审查意见（盐环审[2015]13号。 园区整体规划思路为提高城市各类废弃物资源化利用水平，从根本上缓解盐城市目前处理设施处理能力不足与固体废弃物不断增长的矛盾，杜绝“三废”治理过程中产生的二次污染。通过静脉产业尽可能的把传统的“资源—产品—废弃物”的线性经济模式，改造为“资源—产品—再生资源”的循环经济模式。为加快园区产业的形成和发展，盐城市静脉产业园建设开发有限公司拟建盐城市静脉产业园基础设施项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律、法规的规定，对照《建设项目环境保护分类管理目录》(国家环境保护部令第33号)中“第T类、城市交通设施”中第138条中其他快速路、主干路、次干路；支路为报告表，本项目所有道路建设均为支路，因此评价类别为报告表。盐城市静脉产业园建设开发有限公司委托苏州科太环境技术有限公司编制《建设项目环境影响报告表》，苏州科太环境技术有限公司接受委托后即组织进行现场勘查、相关资料收集及其他相关工作，最终完成了本报告的编制。 2、项目概况 2.1项目名称、地点、性质 项目名称：盐城市静脉产业园基础设施项目 单位名称：盐城市静脉产业园建设开发有限公司 建设地点：盐城市亭湖区新兴镇洪东村静脉产业园内。 项目性质：新建 占地面积：本项目总占地面积421551.43㎡，其中道路面积139368.23㎡，防护林面积237148.8㎡，生态湖面积45034.4㎡。 经纬度：东经120°0′12″，北纬33°25′28″ 项目建设进度：经现场考察，本项目已完成征收拆迁工作。预计2017年9月建设完成。 3、建设内容 本项目建设内容包含园区道路工程、给排水管道、景观绿化工程，供电工程、燃气管网不在本项目建设范围内。 （1）园区道路工程 ①道路主体工程 本项目道路工程主要包含9条支路的建设，主要技术参数指标见表1-2。 表1-2 道路工程设计标准一览表 序号; 道; 名 类别; 走向; 长度（km）; 红线宽度（m）. 1; 纬五路; 支路; 东西向; 0.83; 15. 2; 纬四路; 支路; 东西向; 1; 15. 3; 纬三路; 支路; 东西向; 1.03; 12. 4; 纬二路; 支路; 东西向; 1.04; 12. 5; 纬一路; 支路; 东西向; 1.01; 12. 6; 经四路; 支路; 南北向; 1.04; 12. 7; 经三路; 支路; 南北向; 1.11; 15. 8; 经二路; 支路; 南北向; 1.13; 12. 9; 经一路; 支路; 南北向; 1.33; 15. 道路具体位置情况见附图3。 ②路面工程 工程采用沥青路面，横断面结构见表1-3，纵断面结构形式见表1-,4。 表1-3 路面横断面结构表 道路名称; 断面形式. 纬五路; 规划红线15m=3m人行道+9m车行道+3m人行道. 纬四路; 规划红线15m=3m人行道+9m车行道+3m人行道. 纬三路; 规划红线12m=2m人行道+8m车行道+2m人行道. 纬二路; 规划红线12m=2m人行道+8m车行道+2m人行道. 纬一路; 规划红线12m=2m人行道+8m车行道+2m人行道. 经四路; 规划红线12m=2m人行道+8m车行道+2m人行道. 经三路; 规划红线15m=3m人行道+9m车行道+3m人行道. 经二路; 规划红线12m=2m人行道+8m车行道+2m人行道. 经一路; 规划红线15m=3. 人行道+9m车行道+3m人行道表1-4 路面纵断面结构形式一览表 车行道路面结构. 序号; 路面结构材料; 厚度. 1; 细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）; 4cm. 2; 中粒式SBS改性沥青混凝土（AC-20C）; 8cm. 3; 沥青下封层; 水泥稳定碎石（水泥含量4.5%）; 36cm. 4; 石灰土（含灰12%）; 20cm. 人行道路面结构. 1; 舒布洛; 砖 6cm. 2; M10水泥砂浆; 3cm. C20细石砼; 7cm. 4; 石灰土（含灰12%）; 15cm. ③道路绿化工程 本工程道路绿化内容为道路两侧人行道内的行道树，行道树沿道路两侧对称布置，树间距为6m，布置在道路两侧人行道内的树池中。 （2）照明工程 本项目道路照明应选择效率高、机械强度高、耐温、耐腐蚀的灯具，同时具有重量轻、防水、防尘等性能，并具备寿命长、光效高、可靠性好的特点。本项目均选用半截光型灯具，拟采用高压钠灯，灯杆拟采用镀锌锥形灯柱。 照明电缆穿保护管沿灯杆线路埋地铺设，平均埋深50cm。道路照明采用路灯专用变压器，一条路设一箱式变压器。本项目道路等级为支路，照明灯采用单侧布置、单杆单叉的布置形式，照明工程详见表1-5。 表1-5 照明工程明细表 序号; 道路名称; 采用形式; 灯杆高（m）; 数量（盏）. 1; 纬五路; 单侧布置、单杆单叉; 8; 42. 2; 纬四路; 单侧布置、单杆单叉; 8; 50. 3; 纬三路; 单侧布置、单杆单叉; 8; 52. 4; 纬二路; 单侧布置、单杆单叉; 8; 52. 5; 纬一路; 单侧布置、单杆单叉; 8; 51. 6; 经四路; 单侧布置、单杆单叉; 8; 52. 7; 经三路; 单侧布置、单杆单叉; 8; 56. 8; 经二路; 单侧布置、单杆单叉; 8; 57. 9; 经一路; 单侧布置、单杆单叉; 8. 297; 合计; 479. （3）雨水管道工程 本项目雨水管线的布置本着就近排放的原则，规划沿部分支路敷设雨水管道，管径为DN600~DN1000。 雨水口应根据汇水面积及泄流量进行合理设置，并在道路低洼处和易积水地段适当增加雨水口数量。本项目区域内雨水口均采用三箅雨水口，雨水由管道接入雨水检查井。 本项目按规范要求设置雨水检查井。DN600~DN1000雨水管采用φ1250mm圆形砖砌雨水检查井。雨水工程规划见图1-1。 图1-1 雨水工程规划图 （4）污水管道工程 园区拟新建一处污水处理厂，目前区内污水经汇集后经城市污水管网排入盐城市城东污水处理厂进行处理。 本项目污水管网设计时，要根据规划并结合道路施工，建设污水干管及支管。 污水管线的布置应尽可能在管线较短和埋深较小的情况下，在最大区域内使污水按重力流规划自流排出。一般污水管道沿城市规划道路进行布置，设在污水量较大或地下管线较少的绿化带、非机动车道的中间偏西、偏北侧。污水工程规划见图1-2。 图1-2污水工程规划图 （5）景观绿化工程 景观绿化工程包括建设生态湖约45034.4平方米，园区四周铺设50米绿化防护林约237148.8平方米。 4、产业政策 经查，本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第3条“城市公共交通”和第21条“城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整》(2012年修改本)中限制类和淘汰类项目，也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定项目。同时该项目已经取得盐城市发展和改革委员批复（盐发改审[2016]34号），因此本项目符合国家及地方产业政策。 5、环保投资 表1-6环保“ 三同时” 项目及投资估算表 类别; 项目组成; 主要设施、设备; 投资额（万元）; 占环保投资比例（%）; 备注; 建设计划. 噪声; 汽车噪声; 设立限速、禁鸣标志; 1.5; 0.017; /; 建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 0.0057; 由环卫部门统一收集处理. 绿化; 绿化带及行道树 1311.6; 14.96; /. 防护林; 37; 0 42.2. 生态湖; 3753.4; 42.8. 合计; 8767; 100; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况 本项目为新建项目，项目所在地块原为农田和居民住宅地，根据现场勘查现为空地，项目所在地周围的生态环境良好，区域环境质量较好，无环境问题存在，且整个区域内无特殊生态保护物种、名胜古迹和自然保护区。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 盐城市亭湖区地处北纬33.3度，东经119.93度，总面积800平方公里，人口约80万。亭湖区是盐城市中心城区，位于北纬120.13º，东经33.4º区位，在江苏省东部、黄海之滨。亭湖区东至黄海海岸；南至伍佑，与大丰市为邻；西至西环路，解放路，与盐都区隔路相望；北至新兴一线，与建湖县，射阳县链接。亭湖区为平原地貌，地势低平，区内绝大部分地区海拔不足 5m，最大相对高度不足 8m。下辖5个镇（南洋、盐东、黄尖、新兴、便仓），3个经济区（亭湖新区、环保科技城和新洋经济区），7个街道办事处（五星街道、文峰街道、先锋街道、毓龙街道、大洋街道、新洋街道、新城街道）是盐城市政治、经济、文化中心和对外开放的窗口。 盐城市静脉产业园规划范围为东至跃进河、南至洪东村六七组分界沟、西至西冈河、北至S234省道，总用地面积约3500亩。本项目位于盐城市静脉产业园规划用地内，属于园区基础设施建设。（具体位置见附图1项目地理位置图）。 2、地形、地貌、地质 盐城市地质构造处于苏北坳陷构造单元，介于响水－淮阴－盱眙断裂和海安－江都断裂之间，属长期缓慢沉降区，沉积了震旦系－三叠系的海陆交互相沉积物。在燕山运动影响下，进一步形成坳陷区，坳陷范围由西北向东至黄河南部。在沉降过程中，由于各地沉降幅度不一，形成一系列的凹陷和隆起，其中东台坳陷的白垩系至第三系的地层极为发育，是苏北地区油气田的远景区。 第三系沉积物厚达数千米，为黑色、灰黑色泥岩、粉沙岩和砂岩，夹有油页岩和大量的有机质，主要是河、湖相堆积物。后期断裂活动大多沿老断层产生位移，强度不大。第四系沉积物一般厚 125～300 米，由于地壳运动和气候的影响，沉积岩相有明显差异。下部为灰绿色粘土、亚粘土及灰黄色、深灰色中细粒砂岩，有铁锰结核和钙结核。中部为褐色粉细砂、淤泥质粉砂和土黄、灰黄、灰绿色粘土、亚粘土，上部为灰黑、棕黄色粘土、淤泥质亚粘土，类灰黑色粘土，含少量铁锰结核和钙质结核。 地震烈度为6级，属7级地震设防区。 该地区河道纵横交错，湖荡星罗棋布，属典型的平原河网地区。绝大部分地区海拔不足5米，亭湖区位于苏北灌溉总渠以南，斗龙港以北这一低洼地带，平均海拔2米以下。该地区按其自然环境可划分为淮北平原区、里下河平原区、滨海平原区、黄淮平原区。 该地区大多数为壤质土壤，占 74.2％，其余砂质土占2.2%，粘土质占23.6％。土壤类型为盐土类、潮土类、水稻土类和沼泽土类。 3、气候与气象特征 项目所在地亭湖区属于北亚热带季风气候，气候湿润，四季分明，日照充足，适宜于多种农作物的生长。由于滨邻黄海，海洋调节作用非常明显，雨水丰沛，雨热同季。冬季受西伯利亚高压控制，多偏北风，天气晴好，寒冷而干燥；夏季受太平洋副热带高压控制，多偏南风，炎热而多雨。全年平均光照2240小时—2390小时，其中春季占 25%，夏季占 29%，秋季占 24%，冬季占 22%。年降水日 100 天—105 天。其主要气象特征见下表2.1： 表2-1 评价区域气象特征表 序; 项目; 统计项目; 特征值. 1; 气温; 年平均气温; 14.6℃左右. 年平均最高气温; 18.9℃. 年平均最低气温; 11.2℃. 2; 气压; 年平均气压; 1016.9hpa. 3; 降水量; 年降雨总量; 835.4mm. 年降雨日数; 100日. 4; 空气湿度; 年均相对湿度; 78%. 5; 霜期; 年均无霜期; 218天. 6; 风向; 全年主导风向; 东南偏东风. 次主导风向; 北风. 夏季; 东南风. 冬季; 东北风. 7; 风速; 年平均风速; 3.3m/s. 8; 风频; 年平均静风率; 7%. 4、水文特征 盐城市素有水乡之称。市域内河流分属淮河水系和沂、沭、泗水系，废黄河以南地域属淮河水系，流域面积13275平方千米，占总面积的 91.4％；废黄河以北属沂、沭、泗水系，流域面积1709平方千米，占总面积的8.6％。 亭湖区主要河流有新洋港、蟒蛇河、串场河、通榆河、水系发达，河网密布。 （1）新洋港 新洋港西起蟒蛇河，穿串场河，通榆运河，经南洋岸、黄尖至新洋港闸入黄海，全长69.8 千米，流域面积2478 平方千米，是里下河地区腹部排水入海的主要河道之一。 新洋港是盐城市区主要排海通道，市区内河道长度约 14 千米，主要功能为灌溉、排涝及航运。新洋港河道新洋港与蟒蛇河交汇处至城西大桥段为饮用水水源保护区，根据《江苏省地表水环境区划登记表》，新洋港与蟒蛇河交汇处到城西大桥为Ⅱ类水，新洋港与串场河交汇处到市区东港区为Ⅲ类水，其余河段水质为Ⅲ类水。本项目施工期生活废水经化粪池预处理后，排入城东污水处理厂处理达标后尾水排入新洋港。 本项目所在河道水功能区划为地表水Ⅲ类水，不在饮用水源保护区范围内。 （2）串场河 串场河是盐城市主要河道之一，南北串通射阳河、黄沙港、新洋港及斗龙港等水系，共同组成了盐城市的农业灌溉和工业供排水体系。位于里下河地区的东部，串场河南起海安县城，向北流经东台市、大丰市、盐都区、亭湖区、建湖县至阜宁县入射阳河，全长 176 km，盐城市内长 160 km。串场河对沟通南北水上交通和调节沿海垦区排灌用水发挥了重要作用。 串场河盐城市区段长 133 km，河口宽 40~70 m，河底宽 10~20 m，河底高-2.5~-3.0m。最高水位2.46m（以黄河口基准算），最低枯水位为 0.38m，平均水位1.09m。由于地势低平，河流流速缓慢。据测量，串场河盐城段水深2.5～4.5m，流速0.059～0.161m/s。 本河段水功能区划地表水Ⅲ类水，为工业、农业用水区。 （3）通榆河 位于里下河地区的东侧，串场河以东2～3公里，原南起南通市，北达赣榆县，全长420 km。新通榆河输水工程从高港调长江水，经泰东河入通榆河，设计流量100m3/s。河底宽30~50 m，河底真高–1.0～4.0m，堤顶真高4.0～7.5m。 本河段水功能区划为地表水Ⅲ类水，为供水水源保护区。 5、地下水概况 本项目所在地系滨海平原水文地质区，近地表的第四地层属松散沉积层，孔隙多，导水性良好，有利于地下水贮存。地下水经历了淡水形成、海侵咸化、淡化等不同阶段，又受地质地貌条件的影响，所以它的形成是复杂的。含水层分：一、潜水层，即全新统含水层系—咸水，不能饮用和灌溉，无开采价值；二、承压水层，又分两个水系层：（1）中、上更新统含水层系统，第一含水层—上淡下咸，顶板埋深80-120米；第二含水层—淡水，顶板埋深为150-200米，单井出水量日600-900吨，水质良好，矿化度每升1-2克，适宜人、畜饮用。（2）下更新统含水层系统第三含水层—咸水；第四含水—淡水。 水系均属感潮河网，以自排为主，内河水受海潮水位影响较大。地下水埋深随地形变化而变化，由于地面坡度小，地下水径流缓慢。潜水动态主要受降雨、蒸发以及河沟水补给影响，为入渗补给渗流蒸发型。地下水中的盐类组成与海水成分一致，均以氯化物为主。 地下水潜水历年平均埋深0.65米，最大埋深1.18米，最小埋深0.21米。由于近地表沉积物中以粘土、亚粘土成分居多，透水系数较小，平均为4.4×10－5厘米/秒。因此，以雨水和河水渗透为补给源的上层潜水涌水量不大，而且大多为咸水。埋深于120米以下的第二承压水为淡水，水量较大，可作淡水水源，但开采时应予限量，并防止咸水混入。 6、自然资源 盐城市自然资源比较丰富，全市耕地面积1197万亩，沿海滩涂面积684万亩；矿产资源主要制砖用粘土、石油、天然气、建筑用砂、地热水和高硅粘土；生物资源查明主要有近海浮游植物、固着性植物 160 余种，陆生资源植物500多种。其它资源还有水资源、港口资源、风力资源等。 7、生态环境 盐城市气候温和，河湖密布，土壤肥沃，农业发达，为鱼米之乡。陆地主要种植水稻、小麦、棉花等农作物和各种蔬菜。内河、湖荡水面200多万亩，可利用水面的80％作为水产养殖，20％用于种植水生经济作物，盛产鱼虾、蟹、鳖河菱角、河藕等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、社会经济概况 （1）经济 根据《亭湖统计年鉴（2015）》，全区实现地区生产总值327.82亿元，按可比价计算，比上年增长11.0%。其中，第一产业增加值30.04亿元，可比增长3.4%，第二产业增加值129.53亿元，可比增长11.2%，第三产业增加值168.25亿元，可比增长12.0%。三次产业比由上年的10.1：41.3：48.6调整为9.2 : 39.5: 51.3，二三产业增加值占GDP比重比上年提高了0.9个百分点。人均地区生产总值达57105元。 全区实现农林牧渔业总产值54.94亿元，增长3.7%。其中农业产值23.08亿元、林业产值1.22亿元、牧业产值21.27亿元、渔业产值7.65亿元、农林牧渔服务业1.72亿元。实现农林牧渔业增加值31.64亿元，可比增长3.9%。肉类总产量5.41万吨。 （2）人口 全区年末常住人口70.10 万人，户籍人口71.05万人，其中户籍城镇人口57.5万人。男女性别比为51:49。全年登记出生人口7879 人，人口出生率为11.07‰；注销死亡人口 3468人，死亡率为4.87‰，自然增长率为6.2‰。 （3）各项社会事业 全区科技研发投入占地区生产总值的比重为 3.1%。引导企业技术创新，新创省级院士工作站1家、省级企业技术中心2家、省级“两化”融合试点企业9家，长虹集团获批国家级企业技术中心。加大高端人才引进力度，新引进院士1名、国家“千人计划”专家5名、双创领军人才35名、高层次创新创业团队11个，入选省、市人才项目47个。全年专利申请数 811 件，专利授权数278个。 全区共有学校139所，专任教师4736人，招生1.675 万人，在校生6.9936万人，毕业生1.6933万人。其中，普通中学15所，专任教师1258人，在校生1.2819万人，招生0.409万人，毕业生0.4343万人；小学32所，专任教师2155人，在校生3.6873万人，招生0.6649万人，毕业生0.5132万人。全区初中毕业生升学率99.96%、学龄儿童入学率均达100%。 全区拥有卫生机构 354 个，其中，医院 32 个，卫生院 8 个，疾病预防控中心(防疫站)1个，妇幼卫生机构1个。各类卫生机构拥有床位6525张。全区共有卫生技术人员7947 人，其中，执业医师、执业助理医师2748人，注册护士3344 人。医院、卫生院技术人员 5818 人，其中执业医师、执业助理医师2126人，注册护士2269人。 （4）城乡建设 老城改造稳步推进，剧场路地块、大洋城中村等改造项目顺利实施，八十间地块、毓龙路四中节点房屋征收全面完成，西北片区“四路一桥一管网两中心”顺利启动建设。环保科技城功能不断完善，绿地人才公寓、温德姆酒店等配套项目加快实施，工业邻里中心、创投服务中心主体竣工，产业孵化基地、快捷酒店投入运营，环科城实验学校当年建成开学。亭湖新城品位不断提升，区人民医院创成二级甲等综合性医院，大洋湾公园改造工程完成策划、规划，绿地商务城综合体项目稳步推进。新洋新城人气加速聚集，“扮靓北大门”工程全面启动，奥特莱斯商业广场开工建设，奥华家居广场、广东商城建成营业。城乡一体化加快推进。331 省道统筹城乡示范带规划编制完成，城乡规划体系日益完善。东环路竣工通车，升级改造镇村道路60公里，在全市率先实现市镇、镇村公交全覆盖。建成黄尖、便仓、盐东、环保科技城等4座污水处理厂，污水管网总里程达120公里。全力推动城乡联网供水，主次管网全部建成。积极完善农村生活垃圾无害化处理体系，长效保洁机制逐步建立，垃圾无害化处理率达95%以上。环境宜居度显著提升。 （5）环境保护 全面开展城市环境综合整治，改造农贸市场30个，改造户厕5130座，新建改建公厕342 座，整治老旧小区233个、后街背巷733条、沟河68条，重点打造了小一沟、小新河、一号沟等3条示范河道，通榆河沿线综合整治工作全面完成，创建国家卫生城市顺利通过验收，如期完成了文明城市创建阶段任务。开展农村环境综合整治，清理河道1600公里，新建水利闸站44座；成片造林2.37万亩，新建成省级绿化示范村10个，林木覆盖率提高到20.8%；完成99个行政村、931个自然村庄整治任务。国家级生态镇（街道）、市级生态村实现全覆盖，生态区创建顺利通过省级技术评估。 2、生态环境 根据《江苏省生态红线区区域规划》（苏政发[2013]113号），《盐城市生态红线区域保护规划》，盐城市重要生态功能区划详见表2-2。 表2-2 盐城市重要生态功能保护区 红线区域名称; 主导生态功能; 红线区域范围; 面积（平方公里）. 一级管控区; 二级管控区; 总面积; 一级 管控区; 二级 管控区. 盐城湿地珍禽国家级自然保护区（亭湖区）; 生物多样性保护; 一级管控区为自然保护区的核心区和缓冲区。核心区（亭湖区）范围：以海堤公路中心线东400米界河为西界，北至新洋港，南至亭湖-大丰界线，东至新洋港口K4#（点E120°33′5″，N33°35′17″至点E120°; 2′38″ N33°33′11″ 。南缓冲区（亭湖区）范围：西界从控制点28#起沿西潮河至点29#；南 为亭湖－大丰界限（从点28#至97.1#）；东界从点97.1#直线至27#；北界从控制点27#沿S331中心线至28# 二级管控区为实验区。中实验区（亭湖区）范围：北界从20世纪50年代老海堤与新洋港南岸交汇点T1#沿新洋港至控制点T; #；东界从控制点K0#直线至26.1#；西界从控制点T1#至控制点26.1# 47.19; 35.59; 11.. 通榆河（亭湖区）清水通道维护区; 水源水质保护; 一级管控区为亭湖区境内通榆河水体及两岸纵深各100米的陆域范围。其中亭湖区通榆河清水通道维; 区长168 米的通榆河河段西侧100米的陆域〔南至234省道（新业路），北至三灶河〕为二级管控区 二级管控区为除亭湖区通榆河饮用水水源保护区外，通榆河及其两侧各1000米陆域范围〔含通榆河饮用水水源（建湖县）; 级保护区和准保护区〕，以及与通榆河平交的斗龙港上溯5000米，北岸1000米及与通榆河平交的新 港上溯5000米，两岸各1000米范围 7.09; 0.73; 6. 通榆河（亭湖区）饮用水水源保护区 6; 水源水质保护; 取水口位于伍龙河入通榆河河口南侧上溯550米处（E120°14′49″，N33°18′25″）。一级管控区为一级保护区，范围为：取水口上游至盐淮高速北侧约1000米，下游至伍龙河入通榆河河口南侧约550米水域范围和通榆河两岸纵深1000米的陆域范围。此外，二级保护区及准保护区中通榆河水域及两岸; 深100米陆域范围为一级管控区。其中亭湖区通榆河饮用水水源保护区的二级保护区及准保护区内长800米的通榆河河段东侧100米的陆域（伍佑港与通榆河交界处上游600米，下游200米）为二级管控区 二级保护区; 一级保护区以外上 至与便仓交界处约2500米，伍龙河下游至伍佑港约1100米的境内通榆河水域及通榆河东岸纵深200 米，西岸至 场河中心线的范围；准保护区：二级保护区以外便仓上游至大丰交界处约3500米，下游为伍佑港至南环路约1800米境内通榆河水域及通榆河东岸纵深2000米，西岸至串场河中心线的范围 47.76; 4.67; 43.09. 射阳海滨省级森林公园; 自然与人文景观保护; /; 东与黄沙港镇交界，南至方强农场，西至西潮河; 19; /; 19. 小计; 121.04; 40; 99 80. 05距离本项目最近的生态红线区域为通榆河（亭湖区）清水通道维护区，距离3.8km。本项目不在江苏省生态红线区域保护规划和盐城市生态红线区域保护规划保护红线范围内。 3、静脉产业园园区规划情况 （1）规划范围 盐城静脉产业园规划控制总用地面积约128.78公顷（约1932亩），位于盐城市亭湖区新兴镇。规划范围东距跃进河280米、南至仰马沟、西至皮汊河、北至S234省道。 （2）规划结构 静脉产业园分为核心区、缓冲区和防护区三大组成部分。 核心区位于园区中部，以固废处理为核心，包括生活垃圾分类、生活垃圾焚烧发电、生活垃圾卫生填埋和飞灰填埋、餐厨垃圾处理、建筑垃圾处理、大件垃圾拆解、污水处理厂（渗滤液处理）等项目。 缓冲区主要布局在和核心区外围。主要由生活废旧品集中交易中心、园区集中管理服务中心、生态公园、宣教基地和防护绿地等组成。 防护区主要沿园区边界设置50米宽的防护林带，形成整个园区的防护屏障，减少对外环境影响。 （3）产业布局 静脉产业园的建设，既要解决盐城市居民生活所产生的大量垃圾难题，也要结合实际建立资源再生利用体系，同时要针对周边环境建立合理的附加产业，盐城静脉产业园用地规划9个类别。 ①生活废旧品集中交易中心 主要发展产业：为减少散布于城区的各类废品收购站、废品市场对周边居民的影响。利用园区交通优势，在园区省道出入口形成专业的大型综合型的废品加工交易市场，园区集中设置一处规范管理。供需双方在该区域进行可再次利用电器、电子产品、纸张、金属、木材等生活废旧品交易，近期占地3.16ha，废旧品交易量15000吨/年；远期占地7.05ha，废旧品交易量30000吨/年。 ②园区集中管理服务中心 主要发展产业：为了对区内各企业有效管理，同时重视静脉产业的应用和探索，打造一处完全以环保理念建造的集中管理服务中心。服务中心将集办公、科研、商业、会展等服务功能于一体，服务于园区的静脉产业。规划占地1.92ha。 ③建筑垃圾转运调配场及建筑垃圾资源化利用生产区 规模及用地面积：受盐城市城市建设和人口导入等因素影响，建筑垃圾量逐步增多，参考现状建筑垃圾量规模，新建建筑垃圾转运调配场及建筑垃圾资源化利用生产区计划服务15年以上，年处理150万吨建筑垃圾，近期分别占地1.2ha和2.42ha，远期分别占地2.72ha和4.61ha。 工艺方案：资源化利用主要部分是建筑垃圾的重要组成部分废旧混凝土块的综合利用，一般加工后作为再生骨料。工艺包括破碎、分选、清洗等环节。 ④餐厨垃圾资源化利用和无害化处理生产区 功能定位：该项目可使地沟油转化为生物柴油，防止不法分子将其加工成食用油返回餐桌，危害人类身体健康；可使餐厨垃圾及其他城市有机垃圾转化为生物沼气并进行发电，一方面可以节约能源、响应国家节能环保号召，另一方面可将上述有机垃圾无害化处理。 规模及用地面积：规划餐厨垃圾处理项目一期工程规模为100t/d、二期工程为100t/d，最终达到日处理餐厨垃圾量为200t/d，近远期分别占地2.76ha和4.16ha。一期工程年处理餐厨垃圾量为3.6万吨，年产4500吨生物柴油、再生油酸原料2000吨，最终项目年处理餐厨垃圾量为7.2万吨，年产9000吨生物柴油、再生油酸原料4000吨。 工艺方案：厨余垃圾和餐厨垃圾部分处置工艺共享，采用湿式高温两相连续式厌氧消化工艺。厌氧消化堆肥技术是在无氧或缺氧条件下，主要利用厌氧微生物对厨余或餐厨垃圾进行堆肥，加工制成肥料的同时，产生的沼气可用作发电。本处理设施处理系统包括七个子系统组成：计量系统、餐厨垃圾接收与预处理系统、厨余垃圾接收与预处理系统、厌氧消化处理系统、厌氧后处理系统、沼气处理与利用系统和生物柴油加工系统。 ⑤园区污水集中处理区 规模及用地面积：污水集中处理区主要接纳园区垃圾分类、生活垃圾焚烧厂、生活垃圾卫生填埋场、餐厨厨余垃圾处理厂等的渗滤液，日处理量800吨/日（近期500吨/日），近远期分别占地1.33ha和2.66ha。盐城静脉产业园污水处理厂尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）一级A标准，尾水排口设置在宋家沟上。规划实施中水回用，静脉产业园污水处理厂达标尾水，可替代优质水，用作园区冲厕、洗车、绿化浇灌等用途，回用率大于等于5%。 ⑥生活垃圾分类生产区 规模及用地面积：对进入本园区的生活垃圾中的可回收利用物质进行回收利用，主要功能包括大件垃圾（家具类）破碎及中转以及金属、玻璃、塑料、纸板和有害垃圾分选。分类生产区规模为300t/d，占地1.61ha。 工艺方案：大件垃圾经拆解、预分选，分拣出有毒有害物质、易拆元件等，然后通过主要处置工艺“冲击破碎+磁选”、“低温粉碎+磁选”，主以回收利用不同金属和塑料，最终不可回收利用进入生活垃圾焚烧厂或生活垃圾卫生填埋场。废纸张资源化项目将实现“闭环回收”的模式来自办公用的纸张等废物经过处理转化为循环制造纸产品并被销售回城市。分选出的有害垃圾外运，由专门的危废处理厂进行处理。 ⑦生活垃圾卫生填埋区（飞灰分区） 规模及用地面积：主要接纳园区生活垃圾焚烧厂产生的飞灰和部分炉渣，使用年限不低于50年，近远期分别占地1.85ha和3.88ha。飞灰分区设计处理规模45吨/日（一期30吨/日），对应库容为96万立方米（一期64万立方米）。对于焚烧炉炉渣，充分考虑与建筑垃圾合并综合利用，不可利用部分送至飞灰填埋库区进行填埋处理。《国家危险废物名录》把固体废物焚烧飞灰列为危险废物编号HW18，必须先经过稳定化处理方可进入飞灰填埋库区进行最终处置。 工艺方案：焚烧飞灰稳定化处理工艺，可采用磷酸盐或螯合物添加法处理。 ⑧生活垃圾焚烧区 规模及用地面积：活垃圾卫生填埋场作为应急填埋场，主要接纳园区生活垃圾焚烧厂检修期间盐城市市区部分原生垃圾和资源化利用分选拆解后不可利用部分的垃圾。园区现已建成生活垃圾填埋场，占地5.78ha，设计库容约36万立方米，设计规模为400吨/日。 工艺方案：垃圾由环卫部门的垃圾运输车运至垃圾填埋场，经垃圾填埋场入口处的地磅称重记录后进入垃圾填埋区，在现场人员的指挥下按填埋作业顺序进行倾倒、摊铺、压实、洒药和覆土。垃圾按单元分层填埋。 ⑨生活垃圾卫生填埋区（应急分区）。 服务对象：规划期内，园区生活垃圾焚烧厂服务对象主要是盐城市市区亭湖区和盐都区（含城南新区和盐城经济技术开发区）。根据《盐城市城市总体规划（2013-2030）》修编纲要，2030年中心城区人口规模170万人，人均垃圾量按照0.90公斤／日测算，2030年中心城区垃圾量约1530吨／日，需进行焚烧或填埋的生活垃圾总量约占产生量的30%-55%，中心城区最大处理规模为842吨/日。 规模及用地面积：生活垃圾焚烧厂设计处理规模1500吨/日（一期1000吨/日），近远期分别占地6.02ha和10.09ha，建成后处理生活垃圾45万吨/年，年上网电量1.4亿度，炉渣综合利用率大于95%，飞灰安全处置率100%，余热全部利用，重点污染物排放指标全部达到欧盟2000标准。 （4）用地布局 盐城静脉产业园区总用地为128.78ha，其中规划近期建设用地为88.16ha，远期建设用地为121.60ha。规划根据静脉产业园区的发展需求与特点，以固废处理设施项目为主，布局和配套商业用地、公共服务设施、市政公用设施、道路交通设施、商业服务设施和绿地。 ①商业服务设施用地 规划商业服务设施用地于纬一路以南、纬二路以北、经二路以西、经三路以东，布置生活废旧品集中交易市场，总用地面积7.05ha，占远期城市建设用地5.80%。 ②公共服务设施用地 产业园的公共服务采用集中布置的方式，在经四路东侧、纬三路南侧、纬四路北侧规划布置行政办公、科研教育用地，作为园区集中管理服务中心。总用地面积1.92ha，占远期城市建设用地面积比例为1.58%。 ③市政公用设施用地 在经一路以西、经三路以东、纬三路以南、新条河以北布置固体废弃物处理设施、再生资源产业设施、再生能源产业设施等市政公共设施用地，主要配置建筑垃圾处理厂、餐厨垃圾处理厂、园区污水处理厂、生活垃圾分类区、生活垃圾卫生填埋厂、生活垃圾焚烧发电厂等市政公用设施。近期用地面积22.98ha，占近期城市建设用地面积比例为26.07%；远期用地面积35.51ha，占远期城市建设用地面积比例为29.20%。 ④道路与交通设施用地 规划道路与交通设施用地21.47ha，其中道路用地13.93ha，占远期城市建设用地面积比例为11.48%；停车场用地7.51ha，占远期城市建设用地面积比例为6.18%。 ⑤绿地与广场用地 产业园绿地主要考虑工业与外界的卫生隔离，以及园区高品质的生态景观，塑造宜人的游憩、工作环境，总面积55.65ha，占远期建设用地面积比例为45.76%。 本项目为园区基础设施工程，用地为道路与交通设施用地、绿地用地，符合静脉产业园规划要求。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： 区域环境质量现状，依据盐城市环境保护局《2015年盐城市环境状况公报》： 1、环境空气质量 （一）工业废气和主要污染物排放量 2015年，全市燃料消费主要以煤炭为主，环统重点单位煤炭消费总量1448.8万吨，其中燃料煤消费量1302.4万吨，占总煤耗的89.9%，全市工业废气排放总量为2701.62亿立方米，工业废气中二氧化硫、氮氧化物和烟（粉）尘排放量分别为37624吨、22516吨和36416吨。与2014年相比，分别下降了17.34%、30.57%和30.7%。 （二）城市空气 2015年，我市空气质量持续保持全省最好、全国前列。空气质量综合指数全省最好，PM2.5平均浓度全省最低，优良天数比例全省最高，被人民网列为十大洗肺城市之一，连续三年的9月份进入全国前十，连续两年被省政府表彰为“大气污染防治工作优秀城市”。“盐城蓝”成为自然常态、生态品牌和城市标识。 按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，二氧化硫、二氧化氮年平均浓度分别为19微克/立方米、23微克/立方米，符合空气质量二级标准；PM10和PM2.5平均浓度为85微克/立方米和49微克/立方米，分别超出二级标准0.21倍和0.40倍；一氧化碳无超标现象；臭氧日最大8小时滑动平均超标率为11.5%。按AQI指数评价，环境空气质量优良天数比例为72.1%，主要污染物为PM2.5 、臭氧和PM10。与2014年相比，主要污染物二氧化硫、二氧化氮、PM10和PM2.5平均浓度均有所下降，分别下降了5.2%、13.2%、7.4%和14.8%，空气质量综合指数5.24，较2014年下降0.02，盐城市区空气质量状况继续好转。 各县（市、区）环境空气中二氧化硫、二氧化氮年平均浓度均达到空气质量二级标准，PM10平均浓度在72-106微克/立方米之间，均超出了二级标准，与2014年相比，建湖县、阜宁县和东台市环境空气中PM10平均浓度有所上升，其余各地均有不同程度的下降。PM2.5平均浓度在40-62微克/立方米之间，均超出了二级标准，与2014年相比，各地均有不同程度的下降。环境空气质量优良天数比例在70.1%-87.4%之间。 （三）酸雨 全市降水年均pH值7.18，城市降水年均pH值范围在6.44～7.74之间，全市酸雨发生率为0.58%，阜宁发现两次酸雨过程，其余各地均未出现酸雨。与2014年相比，全市降水年均pH值和酸雨发生率变化不大。 2、水环境 （一）工业废水和主要污染物排放量 2015年，全市环统重点单位工业用水总量为9.12亿吨，新鲜用水量为2.29亿吨，全市工业废水排放总量为1.62亿吨。工业主要污染物化学需氧量排放量为18791吨，较2014年下降2.05%；氨氮排放量为1132吨，较2014年下降2.59%；工业废水重金属中六价铬、汞排放量分别为152.3千克、0.07千克，较2014年分别下降0.13%、1.41%。 （二）水环境状况 全市饮用水以集中式供水为主，主要以地表水作为取水水源，13个集中式地面水厂水源地水质达标率为100%。 2015年，盐城市总体水质为轻度污染，62个断面中，符合Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类水质断面分别占监测断面总数的56.5%、40.3%和3.2%。符合功能区划要求的断面数为59个，水质达标率为95.2%。与2014年相比，全市地表水水质略有下降，功能区达标率下降了3.2个百分点。 全市8条主要河流中，苏北灌溉总渠、黄沙港、射阳河、斗龙港、新洋港和通榆河水质状况为良好，串场河、灌河水质为轻度污染。5条主要入境河流市际交界断面水质达标率为20%，其中淮河入海水道苏嘴排渠断面和通榆河古贲大桥断面水质劣于Ⅴ类，主要超标项目为氨氮、总磷和化学需氧量。 全市近岸海域以第二类水质为主，功能区达标率为80%。入海河口总体水质状况为轻度污染，10个监测断面中，Ⅲ类水和Ⅳ类水断面比例各为50%。沿海直排入海工业废水经处理后全部达标排放，达标率100%。全市16口地下水监测井，盐城市区和射阳县地下水水质良好，滨海、东台、大丰地下水水质较差。盐城市区、大丰和滨海细菌学指标达标，均为Ⅰ类，东台细菌学指标为Ⅳ类。 3、声环境： 2015年，全市区域环境噪声昼间平均等效声级为52.3分贝，总体水平为二级，区域声环境质量较好。与2014年相比，平均等效声级上升了1分贝。 城市道路交通噪声平均等效声级（路长加权）在62.4-67.0分贝之间，全市平均值为65.6分贝，城市道路交通噪声强度为一级，声环境质量为好。与2014年相比，平均等效声级上升了1.7分贝。 4、生态环境 （一）生态环境状况 盐城市生态环境状况指数为66.5，级别为良好。9个县市区生态环境质量指数分布范围在61.0～69.2之间，生态环境质量均为良好。与2014年相比，生态环境状况无明显变化。 （二）生物环境 2015年，我市对部分饮用水源地、主要河流、海洋和城市空气中生物环境进行了监测分析，结果显示水生生物和大气生态环境总体较好。其中饮用水源地底栖动物种类较丰富，种群分布较均匀；河流底栖动物和浮游生物物种丰富度高，个体分布均匀；海水养殖和海洋捕捞水产品的重金属汞、镉残留均能达到《海洋生物质量标准》（GB 18421-2001）一类标准的要求, 重金属铅残留达到二类标准的要求；城市环境空气指示植物叶片中硫、氟的含量总体处于清洁至轻污染状态，城市环境空气中细菌、马丁霉菌含量这两项生物学评价总体处于轻度污染～清洁水平。 5、辐射环境 根据2015年盐城市区电磁辐射监测结果，电磁环境质量和移动基站天线周围环境功率密度均达到《电磁辐射防护规定》（GB8702-1988）要求；高压输变电系统污染源附近电磁辐射有个别电场强度超过HJ/T24-1998《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境评价技术规范》要求，与2014年相比，电磁辐射环境质量总体变化不大。 全市环境辐射瞬时空气吸收剂量率在70纳戈瑞/小时～110纳戈瑞/小时之间，在天然本底水平涨落范围内。 6、工业固体废物 2015年，全市一般工业固体废物产生量561万吨，主要产生于黑色金属冶炼和压延加工业行业、电力、热力生产和供应业和化学原料和化学制品制造业行业，综合利用率95.5%，处置率4.5%；全市危险废物产生量10.08万吨，主要产生于化学原料和化学制品制造业、汽车制造业和医药制造业行业，综合利用处置率73.5%，贮存量率26.5%。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-1 项目周边主要环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 项目名称; 距项目距离(m); 规模; 环境功能. 大气环境; 洪东六组; N; 经三路; 300; 50人; 《环境空气质量标准》 GB3095-2012中二级标准. 洪东十组; S; 纬五路; 140; 20人. 水环境; 跃进河; E; 经一路; 280; 小; 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002Ⅲ类标准. 新条河; /; 纬四路; /; 小. 宋家沟; /; 纬二路; /; 小. 生产河; /; 纬五路; /; 小. 皮岔河; W; 经四路; 90; 小. 声环境; 洪东六组; N; 经三路; 300; 50人; 《声环境质量标准》 GB3096-2008 中2类标准. 洪东十组; S; 纬五路; 140; 20人. 生 态; 项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物古迹.

# 四、评价适用标准

环境质量标准： 1、地表水环境质量标准 拟建项目周围地表水执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》中III类标准。具体标准值见表4-1： 表4-1 地表水环境质量标准限值表 执行标准; 《地表水环境质量标准》GB3838－2002. 项目; pH （无量纲）; COD mg/L; NH 3-N mg/L; TP mg/L; LAS mg/L; 石油类 mg/l; 悬浮物* mg/L. III类; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.2; ≤0.05; ≤30. *注：执行水利部试行标准《地表水资源质量标准》（SL63-94）。 2、环境空气质量标准 环境空气质量标准：本项目所在区域环境空气质量功能区划为二类区，应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》，具体标准值详见表4-2。 表4-2 环境空气质量标准限值表 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 70μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）二级标准. 24小时平均; 150μgm3. SO2; 年平均; 60μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时; 均 200μg/m3. NOX; 年平均; 50μg/m3. 24小时平均; 100μg/m3. 1小时平均; 250μg/m3. TSP; 年平均; 200μg/m3. 24小时平均; 300μg/m3. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 小时平均; 10mg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0 mg/m3; 参考《大气污染物综合排放标准详解》. 3、声环境质量标准 本项目园区内办公、商业区执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准；工业区执行3类标准，具体标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 2; 3. 昼间; 60; 65. 夜间; 50; 55.

污染物排放标准： - 废水排放标准 本项目为静脉产业园基础设施建设，主体工程为道路工程，雨、污水管道的铺设及绿化工程，运营期无生产生活废水产生。 2、废气排放标准 施工废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中无组织排放监控浓度值，具体标准值见表4-4； 表4-4 施工废气排放标准值表 污染物; 无组织排放监控浓度限值(mg/Nm3). 氮氧化物; 0.12. 颗粒物; 1.0. 二氧化硫; 0.40. 非甲烷总烃; 4.0. 沥青烟; 生产设备不得有明显的无组织排放存在. 运营期汽车废气排放执行《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》(GB 18352.5-2013)，具体标准值见表4-5。 表4-5轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） 阶段; 类别; 基准质量（RM）（kg）; CO（g/km）; HC（g/km）; NOX（g/km）. 汽油; 柴油; 汽油; 柴油; 汽油; 柴油. 第五阶段; 第一类车; 全部; 1.00; 0.50; 0.10; -; 0.08; 0.25. 第二类车; RM≤1305; 1.00; 0.50; 0.10; -; 0.08; 0.25. 1305＜RM≤1760; 1.81; 0.63; 0.13; -; 0.10; 0.33. 1760＜RM; 2.27; 0.74; 0.16; -; 0.11; 0.39. 3、噪声排放标准 建设期间，建筑施工场界噪声标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)，具体标准值见表4-6。 - 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 标准值; 执行标准. 昼间; 夜间; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011). 70; 55.

| 总量控制指标 | 本项目为静脉产业园基础设施建设，主体工程为道路工程，雨、污水管道的铺设及绿化工程，运行期无生产生活废水产生，无有组织废气产生与排放。 因此不项目不涉及总量控制指标，不需申请总量。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： 本项目为静脉产业园基础设施建设项目，非生产性项目。污染影响时段主要为施工期，其基本工序及污染工艺流程图如下图5-1所示： 图5-1施工期工程工艺流程及产污工序框图 工艺情况说明： （1）路基工程 ①填方路基施工 填方路基施工以机械施工为主，适当配合人工施工的施工方案，采用分层平铺填筑，分层压实的方法施工。施工工序为：开挖临时排水沟、沉沙池、清除表层淤泥、杂草（表土运至指定地点临时堆放），平地机、推土机、压路机压实、路基填筑。填土时适当加大宽度和高度，分层填土、压实，多余部分利用平地机或其它方法铲除修整。 主要影响内容是声环境、大气环境和生态环境。 ②路基防护与排水工程 路基防护工程与排水工程施工一并进行，以减少或防止雨水对已成路基土方或路面基层的冲刷、浸泡、降低土基和路面基层的强度。对环境影响不大，对水土流失有缓减作用。 （2）路面工程 工程不设预制场和搅拌站，采用商品混凝土、商品沥青，因此没有集中大型污染源。主要环境影响为沥青烟气对环境空气的影响。 （3）照明工程 本项目道路等级为支路，照明灯采用单侧布置、单杆单叉的布置形式，照明电缆穿保护管沿灯杆线路埋地铺设，平均埋深50cm。道路照明采用路灯专用变压器，一条路设一箱式变压器，安置在路侧的缓冲带中。主要污染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 （4）绿化工程 本项目拟在园区东侧建设生态湖约45034.4平方米，园区四周周边50米绿化防护林约237148.8平方米，主要环境影响是水土流失。 |  |
| --- | --- |
| 主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 1、施工期大气污染情况分析 ①施工扬尘 施工扬尘主要来自土方的开挖、堆放、回填、土地平整；建筑材料装卸、运输和堆放；混凝土拌合；施工垃圾堆放；施工车辆扬尘。 场地平整、土方运输、施工材料装卸及运输和混凝土水泥砂浆的配制等施工过程都会产生大量的粉尘。施工场地道路与砂石堆场遇风也会产生扬尘污染大气环境。扬尘污染造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。 据类比调查表明，建筑材料的运输装卸和混凝土拌合的扬尘最为严重。其影响范围为施工场200米之内，以下风100米内影响较明显，具体见表5-1。 表5-1 某施工场界下风向TSP浓度实测值 风速（m/s）; 下风距离（m）; TSP浓度值（mg/m3）. 0.9; 50; 0.389. 100; -. 150; 0.261. 1.2; 50; 8.849. 100; 1.703. 150; 0.483. ②施工机械尾气 施工期频繁使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备以及临时采用柴油发电机供电，这些车辆及设备的运行会排放一定量的含有CO、NOx以及非甲烷总烃等的废气，机动车污染物排放系数参照《环境统计手册》（方品贤、江欣、奚元福，四川科学技术出版社，1985年），具体数值见表5-2。 表5-2 机动车污染物排放系数 污染物; 以汽油为燃料（g/l）; 以柴油为燃料（g/l）. 小汽车; 载重车; 机车. CO; 169.0; 27.0; 8.4. NOX; 21.1; 44.4; 9.0. 非甲烷总烃; 33.3; 4.44; 6.0. 以黄河重型车为例，其额定燃油率为30.19L/100km，按上表排放系数计算，单车污染物平均排放量分别为：CO815.13g/100km，NOX1340.44g/100km，非甲烷总烃134.0g/100km。 ③沥青烟 本项目采用外购的优质沥青，不设置沥青拌合场。沥青混凝土的摊铺过程中产生的沥青烟气中含有THC、TSP等有毒有害物质，有损于操作人员和周围居民的身体健康。在下风向50m外苯并[a]芘浓度低于0.00001mg/m3，酚在下风向60m左右≤0.01mg/m3，THC在60m左右浓度≤0.16mg/m3。 - 施工期水污染源强分析 本项目施工期主要水污染为施工期工人日常生活产生生活污水；冲洗施工机械、工具、地面等产生施工废水；施工过程产生水泥砂浆和石灰浆等废液。施工期废水主要污染因子为COD、SS、石油类等。 - 施工废水 施工期产生的废水主要为土地开挖、钻孔等产生的泥浆水、各种施工机械运转的冷却和洗涤水、施工现场清洗水、混凝土养护产生的废水，含有少量油污及大量泥沙。经类比分析，此类废水中主要污染物浓度分别为：COD约100mg/L、SS约2000mg/L、石油类约100mg/L。 - 生活污水 根据类比调查（与实际工程经验值），拟建项目施工期同时施工的人员最多时约为100人。参照《环境统计手册》（方品贤、江欣、奚元福，四川科学技术出版社，1985年），施工人员用水量以40L/人.d计，施工期每天的最高用水量为4吨。生活污水以用水量的85%计，则施工期生活污水的最大产生量为3.4t/d。 生活污水中主要污染物为悬浮物（SS）、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N），经类比分析，此类污水中SS、COD、NH3-N的浓度一般为200mg/L、300mg/L和30mg/L。本项目不设施工营地，利用项目地块内未拆除居民用房和租用附件民宅作为工人宿舍，施工期生活污水经化粪池处理后通过已建成的污水管网排入城东污水处理厂。 - 施工期噪声源强分析 施工期的噪声源主要来自道路建设、管网铺设过程的各类施工设备和运输施工材料的车辆，主要有：压路机、装载机、推土机、平土机、挖掘机、搅拌机、电锯、打桩机等，它们噪声一般在80~105dB(A)，部分施工设备(如打桩机)峰值噪声可达120dB(A)。表5-3是常用施工设备噪声值。实际施工过程中往往多种设备同时工作，各种噪声源辐射迭加，噪声级将更高，辐射影响范围亦更大。 表5-3 几种主要施工设备的噪声值 施工设备名称; 10米处平均A声级dB(A); 施工设备名称; 10米处平均A声级dB(A). 装载机; 84; 推土机; 76. 挖掘机; 82; 压路机; 82. 打桩机; 105; 平土机; 84. 电 锯; 84; 起重机; 82. 搅拌机; 84; 卡 车; 85. 施工过程所产生的噪声主要属中低频噪声，随距离自然衰减较快，表5-4是几种主要施工设备噪声随距离自然衰减情况。可见，昼间施工设备噪声超标的范围为100m以内；夜间在不使用打桩机情况下，噪声超标的范围为200~300m。 表5-4 几种主要施工设备不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 噪声源; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机、平土机、搅拌机、电锯; 84; 78; 72; 69; 64; 61; 58; 54. 打桩机; 105; 99; 93; 90; 85; 82; 79; 75. 挖掘机、压路机、起重机; 82; 76; 70; 67; 62; 59; 56; 52. 推土机; 76; 70; 64; 61; 56; 53; 50; 46. - 施工期固废污染源强分析 - 土石弃方 本项目生态湖挖平土方135103.2m3主要用于道路平整和铺设防护林，本项目取弃土经内部土石方平衡后，不存在弃方。 - 施工生活垃圾 施工期的固废主要有施工人员产生的生活垃圾和各种建筑垃圾。生活垃圾产生量以人均每天产生0.5千克计算，施工人数100人，则施工期产生的生活垃圾约0.05吨/天，收集后由环卫部门统一清运。 以上这些污染源和污染物均可能对项目周围环境造成影响，随着施工期的结束，上述影响也将结束。 5、施工期主要生态影响分析 施工期工程对生态的影响主要是施工临时占地、路基铺设、污、雨水管网铺设对土壤和植被的破坏和水土流失，本工程没有树木的砍伐，并且在园区周围设置50m防护林，增长区域绿化覆盖率，对生态环境存在有利影响。 （1）对植被的影响 工程对区域的植物资源影响主要体现在工程占地和道路阻隔引起局部区域植被布局发生的变化。工程对土层以及土壤的改变导致供给能力的下降，也会间接破坏植被，使植物生产能力下降。其影响主要表现在系统总生物量减少，但对周围区域单位面积生物量没有大的影响，对其功能与稳定性也不会产生很大影响。 （2）对动物的影响 本工程的实施会使部分动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等受到限制。但由于工程处为人类活动频繁的已建城市区域，建设区域内野生动物较少，总体上工程作为屏障对其迁移等活动的影响不大。野生动物可在一定时间内适应新的环境。 (3)对水土流失的影响分析 产生水土流失的因素主要有当地气候条件中的降水量、降水强度、风力大小等，土壤的成土母质与土壤结构，地形因素中的坡度与坡长，植被因素中的植被覆盖率等。 项目工程属于开发型的建设活动，由于在施工期需对施工范围内的地表上植被进行铲除或掩埋，破坏了地表土壤的保护层，同时在开挖处或填方处又改变了原地面的坡度与坡长等。这些人为的工程行为与不易改变的气候因素、土壤因素等综合影响着工程建设期间各种施工行为影响范围内的水土流失，而这种影响将随着路基、边坡的防护工程实施与防护林的落实逐步得到控制。 a、路基边坡的水土流失 施工过程中，路基边坡尚未进行防护，边沟尚未开挖，发生降水时，路面径流会顺坡而下。若坡面土壤松散，凝结能力弱，土壤侵蚀除面蚀外，地面径流会合成水流冲刷，从而产生沟蚀。另外，在遇到大暴雨时在坡面未压实的地点，还有可能发生局部小型塌方或滑坡现象，对路基的稳定性产生影响。 b、生态湖挖掘的水土流失 生态湖挖掘过程中土块为了方便用做路基和绿化工程集中堆放，这些被剥离的土堆放时，由于结构松散，易被降水冲刷，造成水土流失，土壤肥力损失。流失的水土可能淤积在附近农田、沟渠等，造成环境影响。 二、运营期主要污染工序 1、运营期大气污染源分析 ①废气污染源 道路建成运营后，汽车尾气是对环境沿线空气的主要污染源，主要污染物为CO、NOX、非甲烷总烃等。 行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，参考《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）推荐计算公式。线源中心线即为路中心线。 Qj=i=133600−1AiEij 式中：Qj——j类气态污染物排放源强，mg/s.m； Ai——i型车预测年的小时交通流量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类排放物在预测年的单车排放因子，mg/（辆•m) 随着国家机动车尾气排放要求增高，《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录D推荐的单车排放影子取值过高，不适合实际情况。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）》(GB 18352.5-2013)，现行机动车污染物排放标准严于JTGB03-2006颁布时，因此单车排放因子按JTGB03-2006标准的25%取值，其中NO2按NOX值的80%本项目车辆单车排放因子推荐值见表5-5。 表5-5 修正后单车排放因子（单位：g/km.辆） 平均车速（km/h）; 50.0; 60.0; 70.0; 80.0; 90.0; 100.0. 小型车; CO; 7.84; 5.92; 4.48; 3.69; 2.56; 1.93. THC; 2.04; 1.68; 1.52; 1.33; 1.17; 1.01. NO2; 0.35; 0.47; 0.59; 0.74; 0.77; 0.80. 中型车; CO; 7.55; 6.55; 6.19; 6.37; 7.14; 8.7. THC; 3.8; 3.11; 2.76; 2.53; 2.36; 2.28. NO2; 1.08; 1.26; 1.44; 1.66; 1.76; 1.86. 大型车; CO; 1.31; 1.12; 1.03; 1; 1.06; 1.19. THC; 0.52; .045; 0.4; 0.36; 0.35; 0.34. NO2; 2.09; 2.10; 2.22; 2.94; 3.13; 3.68. 根据大、中、小型汽车流量统计，根据本项目特征年日平均交通量预测结果，昼间16小时和夜间8小时的车流量按10:1计，本项目设计车速为30km/h(以表5-5中最小平均车速50km/h计)，预测车型为大型车：中型车：小型车=1:2:7。结合项目建议书，本项目道路平均交通量预测结果见下表5-6。 表5-6 交通量预测表（单位：辆/小时） 年份 车流量; 2017; 2022; 2030. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 小型车; 140; 14; 182; 18; 237; 24. 中型车; 40; 4; 52; 5; 67; 7. 大型车; 20; 2; 26; 3; 34; 3. 合计; 200; 20; 260; 26; 338; 34. 根据上表数据及本项目预测交通量，计算运营期大气污染物排放源强，列于表5-7中。 表5-7 运营期大气污染物源强（单位：g/(km.s)） 道路类型; 年份; CO; THC; NO2. 平均; 平均; 平均. 支路; 2017; 0.396; 0.124; 0.0372. 2022; 0.518; 0.162; 0.0484. 2030; 0.669; 0.210; 0.0629. 2、运营期水污染源分析 本项目运营期水污染源来自道路表面径流，正常情况下，降雨使路面积水，产生路面雨水径流，但由于车流量不大，只有少量路面排水，路面排水又可以通过雨水工程排入市政雨水管网。 3、运营期噪声污染源分析 项目运营期主要噪声污染是汽车交通噪声污染，根据静脉产业园规划环评结论可知设立50m防护林后周围声环境敏感点噪声值在《声环境质量标准》(GB3096-2008)各标准限值内。 4、营运期固废分析 本项目固体废弃物主要为生活垃圾以及道路沿线树木花草产生的绿化垃圾，数量较小，成分单一，由环卫部门统一收集处理。 |  |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放口 (编号) |  |  | 污染物 名称 |  | 产生浓度mg/m3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度mg/m3 |  |  | 排放速率 kg/h |  | 排放量t/a |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 |  |  | 沥青废气 |  | / | 少量 |  | / |  |  | / |  | 少量 |  | 大气 |
|  |  |  |  | 扬尘 |  | / | 少量 |  | / |  |  | / |  | 少量 |  |  |
|  |  |  |  | 机械尾气 |  | / | 少量 |  | / |  |  | / |  | 少量 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 排放速率（g/(km.s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营运期 | 2017 |  |  | CO | 0.396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | THC | 0.124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 0.0372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 |  |  | CO | 0.518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | THC | 0.162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 0.0484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2030 |  |  | CO | 0.669 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | THC | 0.210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NO2 | 0.0629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污染物 |  | 废水量（t/d） |  |  | 污染物名称 | 产生浓度 mg/L |  | 产生量 Kg/d |  |  | 排放浓度 mg/L |  | 排放量 kg/d |  |  | 排放去向 |
|  | 施工期生活废水废水 | 3.4 |  |  | COD | 300 |  | 1.02 |  |  | 300 |  | 1.02 |  |  | 城东污水处理厂 |
|  |  |  |  |  | SS | 200 |  | 0.68 |  |  | 200 |  | 0.68 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NH3-N | 30 |  | 0.102 |  |  | 30 |  | 0.102 |  |  |  |
| 电离电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 分类 |  | 名称 |  |  | 产生量t/d |  |  |  | 处理方式 |  |  |  |  | 外排量t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  | 施工期生活垃圾 |  |  | 0.05 |  |  |  | 环卫部门统一收集处理 |  |  |  |  | 0 |  |
| 噪声 | 施工期施工机械 |  |  |  |  | 噪声 |  |  |  | 80~105dB（A） |  |  |  |  |  |  |
|  | 运营期车辆噪声 |  |  |  |  | 噪声 |  |  |  | 70~80dB（A） |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目在施工过程中，对周围土壤和景观的影响主要表现在以下几方面： （1）施工期由于机械的辗压及施工人员的践踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完成后的土壤表土层缺乏原有土壤的肥力，不利于植物的生长和植被恢复。 （2）管网工程施工过程中，由于破路开挖和土方堆置会使管网铺设地区显得较为凌乱，但施工工地总会给人留下混乱的印象，将会影响环境卫生和景观。 （3）管道铺设施工过程中会有一定量的弃土产生，若清理不及时，将造成水土流失，影响景观。另外，在施工现场被开挖裸露的场地也会产生水土流失，尤其在暴雨季节，雨量集中，雨水强度大，水土流失会加重其对水环境、生态环境的影响，应禁止雨天开挖。取土后及时恢复地表植被，并覆盖原表土层。 （4）施工过程中基础开挖、土石方、建筑材料的堆放，尤其是施工垃圾的临时堆放等，将会影响环境卫生和景观。 （5）施工过程中的一些临时建筑物或机械设备的乱停放，也会给周围景观带来不协调的因素和影响。 （6）道路建设等主体工程施工过程中将设置护栏、围布等隔离措施，将会对景观带来一定的破坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目在本项目在建筑施工过程中会对环境产生影响，主要对大气环境、声环境、生态环境等有一定影响，应加以控制，减少对周围环境的不良影响，现将可能影响及防治措施阐述如下： 1、施工期废气环境影响分析与防治措施 施工期对大气造成污染的主要是施工扬尘、施工机械尾气、沥青烟。 控制废气的主要措施如下： （1）在施工前工程建设单位必须制定和实施扬尘污染防治措施的施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序； （2）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。 （3）施工期间，应设置1.8m以上围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌； （4）土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需要进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网； （5）施工工程中使用水泥、石灰、砂石等易产生扬尘的建筑材料应密闭储存、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布毡盖； （6）施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运； （7）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间； （8）加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步按装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。 采取以上措施后，可减少废气都周围环境的影响。且随着施工期的结束，影响也随之结束。 2、施工期废水环境影响分析 本项目主要废水为施工废水，主要来自砂石冲洗、混凝土养护、场地和设备冲洗等过程，施工废水中主要含有泥沙和少量油污，经简单沉淀用于扬尘用水。 本项目不设施工营地，利用园区规划地内为拆除居民房和租用附件民宅作为工人宿舍，施工期生活污水通过已建成的管网排入城东污水处理厂，不外排，对环境影响较小。 3、施工期声环境影响分析与防治措施 施工期的噪声源主要来自道路建设、管网铺设过程的各类施工设备和运输施工材料的车辆。 施工期噪声主要防治措施如下： （1）建设单位在进行工程设计和编制工程预算时，应当包括建设项目工程施工期间噪声污染的防治措施和专项费用等内容。建设单位和施工单位应当根据建设项目工程施工需要安排噪声污染的防治费用，建设单位应当督促施工单位对产生的噪声达标排放。 （2）合理安排施工进度和作业时间。禁止夜间（22：00-次日6：00）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业(如基础施工阶段的打桩机作业，浇筑施工阶段的混凝土搅拌、振捣作业)，因特殊要求必须连续作业（如钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑等），施工前建设单位应向有关部门申请，经批准后还须现场公示后方可进行夜间施工。 （3）施工单位应尽量选用先进的低噪声设备，施工机械尽量设置在距离敏感保护目标较远的地方。对高噪声设备采取隔声、减震或消声措施，如在声源周围设置声屏障、加减震垫、安装消声器等，以减轻噪声对周围环境的影响，控制施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），并可由施工企业自行对施工现场的噪声值进行监测和记录。 （4）施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用打桩机，禁止使用高噪声振动打桩机和产生pH值超过9的泥浆水反循环钻孔机等。根据有关资料，静力压桩机在离机10米的场界测得的噪声为69dB(A)，因此从施工工艺上和设备上可控制环境噪声。 （5）施工中应加强对施工机械的维护保养，避免由于设备性能差而增大机械噪声的现象产生。 （6）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。应合理安排运输时段，以减少扰民事件的发生。 采取以上措施后，噪声排放对周围环境影响较小。噪声影响均会随着施工过程的结束而降低或消失。 4、施工期固废影响分析 本项目施工期固废主要是道路施工和管线建设将产生的建筑垃圾和施工生活垃圾。建筑垃圾收集回用，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，均不外排，因此对周围环境影响较小。 5、施工期生态影响与防治措施 施工期工程对生态的影响主要是施工临时占地、路基铺设、污、雨水管网铺设对土壤和植被的破坏和水土流失。 施工期的生态保护主要包括表土保护和防止水土流失两方面。本项目应贯彻 “预防为主，防治结合”的原则，采取如下措施： （1）施工过程中的土方堆存，要合理放置；施工过程中注意文明施工，尽量不破坏、损伤道路、场地、沟道两侧地表植被，各种废弃物不要置于路边植被上。 （2）施工区表层土壤单独存放，用于回填覆盖。为消减施工活动对周围绿化及边界外侧植被的影响，要标桩划界，标明施工活动区，禁止施工人员进入非施工占用地区域，严令禁止到非施工区活动。 （3）建筑物基础开挖施工，在安排施工计划前，注意施工开挖尽量避免在雨季，减少水土流失，同时避免春季开挖，减少扬尘影响。 （4）管道施工期尽量避开雨水集中的汛期和梅雨季节；管线施工开挖，分段进行，控制开挖面不要太大，完成一段，恢复一段，及时进行迹地平整。对开挖裸露面等要及时恢复植被，开挖面上进行绿化处理。 （5）施工前在主要开挖区域四周及临时堆放场设置围墙，做好防护工作，以减少水土流失。 （6）对施工弃渣、弃土严格管理。需外运的渣土，应保证及时清运至弃渣场，严禁随意堆放。用于平整土地或回填的，应堆放在固定的地方，并加盖塑料膜等，以减少风吹损失。场地周围可砌筑简易挡土墙并设置排水沟，减少洒落的泥土因雨水冲刷而流失。 （7）施工中应设置截洪沟拦截地表径流夹带泥沙进入水体，保持排水系统畅通。 采取以上措施后可最大化减少对生态环境的影响，而这种影响将随着路基、边坡的防护工程实施与绿化工程的落实逐步得到控制。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 项目产生的废气主要为汽车尾气， 汽车尾气是环境空气污染物的来源之一，主要有害成分为 CO、NO2和THC，由于道路均为露天工程，污染物扩散条件良好，且道路沿线设置绿化带，四周设有防护林，因此对大气环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 本工程运营后，路面雨水径流是造成道路沿线水环境污染的主要形式，它有可能携带路面扬尘、尾气排放物及汽车漏油等污染物进入水体。但汽车尾气的排放物通过地表径流对水环境质量产生的影响极小。拟建道路沿线通过降雨形成的径流将通过设置的雨水排水系统进入市政雨水管网，因此不会对沿线水体造成影响。 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要为道路交通噪声。 建设单位在设计和营运阶段中要充分考虑降噪措施，一方面从路面建设考虑，另一方面从道路交通管理加以补救： ①采用低噪声路面方案 路面采用沥青和颗粒物组成的多孔材料，增加路面的吸收性能，减小声波反射，减小了汽车轮胎噪声。 ②加强道路交通管理 通过加强道路交通管理，可有效控制交通噪声污染，其中包括加强路面维护，维持路面的平整度；加强道路上车辆的管理，限速行驶，禁止车况不符合要求的车辆上道路；在环境敏感点附近设置禁鸣标志；做好道路的交通管理，防止交通拥堵等。 ③降噪林带 项目四周沿外侧道路铺设50m立体防护林绿化带，据类比同类园区这样可降低交通噪声约5-10 dB(A)。此外，道路两侧不得规划建设居民住宅、学校、医院等噪声敏感设施，建议道路两侧设置噪声防护距离100m。 采取相应措施后，道路周围的敏感点噪声在不同时段能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准限制。 4、固体废物 营运期主要固废为生活垃圾及沿线树木花草产生的绿化垃圾，数量较小，由环卫部门统一收集处理。因此拟建道路运营期产生的固废对环境的影响很小，只要对过往的汽车进行必要的管理，对路面进行定期清扫，可以减轻或避免对环境的不良影响。 5、生态环境影响分析 本工程建成后，将对建设道路加强绿化比重、合理配置，可起到保护路面、减少水土流失、降低交通尘埃与交通噪声、调节改善道路小气候等综合的环境效益，进而改善沿路的景观环境，起到美化路容的作用。 （1）城市的面貌首先是人们通过沿道路的活动所获得的感受，道路建设和绿化的优劣对市容、城市面貌影响很大，而且本项目对市容提升有很大帮助。 （2）植物是创造城市优美空间的要素之一，利用植物所特有的线条、形态色彩和季相变化等多种美学因素，以不同的树种、观赏期及配置方式形成浓郁的特色，形成丰富多彩的街道景观。 （3）道路绿地可以点缀城市，烘托临街建筑艺术；同时可满足居民渴求绿地的需求。 （4）本项目生态湖建设远离工业区，能避免对湖内水质的污染。 综上，本项目建成后绿化的合理配置将增加城市的美感，美化市容市貌，同时给人以舒畅的感觉。 6、公众参与 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定对本项目进行公众参与调查。 6.1 调查目的 公众参与是让公众了解工程情况，了解工程对环境造成的影响，以及如何消除和缓解这些影响，给公众尤其是受影响的公众发表意见的机会，反映受影响群众意见和要求，同时将收集的公众意见汇总，并通过项目实施落实公众意见及建议。 6.2 公众参与的形式、内容。 本次公众参与调查形式采用现场公示和网上公示的方法进行。 6.2.1现场公示 项目建设单位于2016年9月19日~2016年9月24日在周边敏感目标处张贴了现场公示，在公示期间未收到有关反馈意见。公示照片见附图四。 6.2.2网上公示 项目建设单位于2016年10月4~2016年10月14日在鹤鸣亭网站进行公示，网址http://www.hmting.com/thread-14566278-1-1.html，公示期间未收到反对意见。

# 八、建设项目拟采取的治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大污染 气物 | 施工扬尘 沥青烟气 汽车尾气 |  | TSP、CO、THC | 物料采用雨布覆盖或洒水保湿、水泥等采用密封槽车运输、地面洒水、清扫等措施；同时加强施工现场管理选用废气量小的内燃施工机械和车辆；制定严格的汽车尾气排放标准；选择大气扩散条件好的时段摊铺沥青等 | 对沿线居民的影响降到最低 |
|  | 营运期汽车尾气 |  | CO、NOX、THC | 种植绿化带、设置防护林、降低路面扬尘等 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 施工人员生活废水 |  | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 依托园区地块内未拆除居民房和租用附近民宅作为员工宿舍，生活污水经化粪池通过城镇污水管网排入城东污水处理厂 | 不对沿线水体造成直接影响 |
|  | 施工废水 |  | COD、SS、石油类等 | 沉淀隔油后回用 |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 施工 | 土方 |  | 区域内平衡 | “零”排放 |
|  | 生活 | 生活垃圾 |  | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 对于施工期产生的噪声，强度在81~108dB（A），主要是控制施工时间，避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备，夜间禁止施工，设置临时围挡结构等，以减轻对周围敏感目标的影响。 营运期主要噪声为交通噪声，路面采用低噪声路面并加强交通管理，周围设置绿化带、防护林，可达标排放。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 本项目产生的“三废”都能得到合理有效处置，符合环保相关规定的要求，同时加强绿化，英因此本项目对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 本项目为盐城市静脉产业园基础设施工程，位于亭湖区新兴镇洪东村静脉产业园规划区内，本项目建设内容包含园区道路工程、给排水管道、景观绿化工程，供电工程、燃气管网不在本项目建设范围内。 道路按照城市支路标准设计，全长9.52km。沿线部分支路铺设雨水、污水管道，园区周围建设50m防护林、园区东部建设人工湖。道路建设情况见表9-1。 表9-1 园区道路建设情况一览表 序号; 道路名; 类别; 走向; 长度（km）; 红线宽度（m）. 1; 纬五路; 支路; 东西向; 0.83; 15. 2; 纬四路; 支路; 东西向; 1; 15. 3; 纬三路; 支路; 东西向; 1.03; 12. 4; 纬二路; 支路; 东西向; 1.04; 12. 5; 纬一路; 支路; 东西向; 1.01; 12. 6; 经四路; 支路; 南北向; 1.04; 12. 7; 经三路; 支路; 南北向; 1.11; 15. 8; 经二路; 支路; 南北向; 1.13; 12. 9; 经一路; 支路; 南北向; 1.33; 15. 2、项目建设与地方规划相容 本项目为盐城市静脉产业园基础设施建设，符合盐城市静脉产业园相关规划。 3、项目建设与国家与地方产业政策相符 经查，本项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013年修正）》中鼓励类第二十二项“城市基础设施”中第3条“城市公共交通”和第21条“城市供水、排水、燃气塑料管道应用工程”项目；不属于《江苏省工业和信息产业结构调整》(2012年修改本)中限制类和淘汰类项目，也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中规定项目。同时该项目已经取得盐城市发展和改革委员批复（盐发改审[2016]34号），因此本项目符合国家及地方产业政策。 4、环境影响分析 施工期环境影响分析： - 废水 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水经过沉淀后回用，不外排，对周围环境影响较小； 施工期不设施工营地，施工人员生活废水经化粪池处理后通过城镇污水管网排入城东污水处理厂。 因此本项目施工期废水对外环境影响较小。 - 废气 施工期主要废气为施工扬尘、沥青烟气、汽车尾气，施工过程中应该配备洒水车、挡风板、雨布等防尘设施，有效控制施工期间物料装卸、运输、拌合等过程中的扬尘等废气污染。物料堆场、拌合场等的选址应远离居民区等保护目标。本项目不设沥青拌合站，工程施工所需的沥青全部从市政工程公司拌合站购买，可减少沥青熔融烟气对周边环境空气的影响。 - 噪声 施工期的噪声源主要来自道路建设、管网铺设过程的各类施工设备和运输施工材料的车辆，其噪声等级随距离及障碍物影响而衰减。施工单位要做好施工机械的保养、施工时段的控制，降低对周围居民等敏感目标的影响。 - 固废 施工期固废主要为弃土及施工人员生活垃圾，均可采取措施妥善处置，对周围环境影响不大。 - 生态 施工期主要影响为表土破坏和水土流失，采取合理措施后可将影响降到最低。 营运期环境影响分析： （1）废气 项目产生的废气主要为汽车尾气， 汽车尾气是环境空气污染物的来源之一，主要有害成分为 CO、NO2和THC，由于道路均为露天工程，污染物扩散条件良好，且道路沿线设置绿化带，四周设有防护林，因此对大气环境影响较小。 （2）废水 本工程运营后，路面雨水径流是造成道路沿线水环境污染的主要形式，它有可能携带路面扬尘、尾气排放物及汽车漏油等污染物进入水体。但汽车尾气的排放物通过地表径流对水环境质量产生的影响极小。拟建道路沿线通过降雨形成的径流将通过设置的雨水排水系统进入市政雨水管网，因此不会对沿线水体造成影响。 （3）噪声 根据噪声预测结果可知，距离本项目周围敏感目标昼间和夜间噪声均可达到相应的质量标准。道路沿线周围设置绿化带，周围建设防护林。因此，本项目道路交通噪声对周围居民的影响不大。 （4）固废 营运期主要固废为生活垃圾及沿线树木花草产生的绿化垃圾，数量较小，由环卫部门统一收集处理。因此拟建道路运营期产生的固废对环境的影响很小，只要对过往的汽车进行必要的管理，对路面进行定期清扫，是可以减轻或避免对环境的不良影响。 （5）生态环境 本项目所在地生态系统简单，主要为人工绿化植物，无天然植被、野生珍稀动植物的等。项目沿路设置绿化带，园区周围设置50m防护林，可保证项目建成后不会减少绿化面积。因此，本项目对生态环境影响较小。 - 项目建设符合国家与地方的总量控制要求 大气污染物：本项目大气污染物主要为汽车无组织排放的 HC、CO、NO X ，不申请总量； 本项目运营期无生产生活废水产生。 固废废物：本项目产生的固体废物实现零排放。 因此不考虑其总量控制。 - 公众参与 项目建设单位于2016年9月19日~2016年9月24日在周边敏感目标处张贴了现场公示；项目建设单位于2016年10月4日~2016年10月14日在鹤鸣亭网站进行公示（网址http://www.hmting.com/thread-14566278-1-1.html）。公示期间未收到反对意见 - 环保“三同时” 表9-1环保“ 三同时” 项目及投资估算表 类别; 项目组成; 主要设施、设备; 投资额（万元）; 占环保投资比例（%）; 备注; 建设计划. 噪声; 汽车噪声; 设立限速、禁鸣标志; 1.5; 0.017; /; 建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5; 0.0057; 由环卫部门统一收集处理. 绿化; 绿化带及行道树 1311.6; 0.144; /. 防护林; 3700; 0.42. 生态湖; 3753.4; 0.43. 合计; 8767; 100; /. - 结论 综上，本项目符合国家产业政策，选址与该区域总体规划相符；项目在采取相应的环保治理措施后，污染物能够做到达标排放，且对周边环境的影响较小，不会改变周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。在全面落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目具有环境可行性。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注释 本报告表附图、附件： 附图 （1）建设项目位置图 （2）建设项目周围状况图 （3）项目地形图 （4）现场公示图 附件 （1）委托书 （2）合同 （3）经济部门立项文件 （4）建设单位营业执照 （5）法人代表身份证 （6）建设项目环境保护审批登记表